# Perancangan IP I2S Transmitter AXI4-Lite pada SoC MicroBlaze V menggunakan Verilog

Muhammad Muqtada Alhaddad

# Pendahuluan

## Latar Belakang

Perkembangan sistem embedded modern mendorong kebutuhan akan antarmuka audio digital yang fleksibel, dapat dikonfigurasi melalui perangkat lunak, dan mudah diintegrasikan ke dalam arsitektur System-on-Chip (SoC). Pada berbagai aplikasi seperti audio playback, perangkat edukasi, synthesizer sederhana, sistem notifikasi suara, dan eksperimen digital signal processing, data audio perlu dikirim dari prosesor ke perangkat audio eksternal secara sinkron dan andal. Dalam konteks ini, I2S (Inter-IC Sound) menjadi protokol yang sangat relevan karena dirancang khusus untuk transmisi data audio digital antarchip.

I2S merupakan standar antarmuka serial audio yang dikembangkan oleh Philips dan banyak digunakan untuk menghubungkan prosesor, codec, DAC, dan perangkat audio digital lain . Protokol ini menggunakan tiga sinyal utama, yaitu bit clock (BCLK), word select (WS/LRCLK), dan serial data (SD). Relasi timing antar sinyal tersebut harus dipenuhi dengan ketat agar penerima audio dapat merekonstruksi sampel digital dengan benar. Dukungan terhadap berbagai sample rate dan bit depth membuat I2S cocok untuk implementasi audio pada FPGA, terutama ketika dibutuhkan fleksibilitas desain pada level register transfer.

FPGA menawarkan keunggulan utama dalam pengembangan sistem audio digital karena logika perangkat kerasnya dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan aplikasi . Dibandingkan pendekatan berbasis perangkat keras tetap, FPGA memungkinkan perancangan antarmuka komunikasi, logika buffer, pembagi clock, dan jalur data serial secara langsung dalam Verilog atau VHDL . Ketika dikombinasikan dengan soft processor seperti MicroBlaze V, FPGA juga memberikan model kerja hardware-software co-design: fungsi real-time dan timing kritis ditangani oleh perangkat keras, sementara konfigurasi, pengiriman data, dan pengujian dikendalikan oleh perangkat lunak .

MicroBlaze V sebagai prosesor soft-core berbasis RISC-V  pada ekosistem AMD/Xilinx  menyediakan fondasi yang sesuai untuk integrasi peripheral kustom pada Vivado dan Vitis. Melalui antarmuka AXI4-Lite , peripheral dapat diakses dengan model memory-mapped I/O yang sederhana namun efektif. Dengan pendekatan ini, prosesor dapat menulis sampel audio, mengatur mode operasi, serta membaca status dari peripheral I2S menggunakan instruksi load/store biasa. Pendekatan tersebut memudahkan pengembangan perangkat lunak uji sekaligus menjaga modularitas desain perangkat keras.

Pemilihan MicroBlaze V sebagai prosesor pada penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan teknis yang relevan. Dibandingkan dengan ARM SoC seperti Zynq-7000, MicroBlaze V tidak memerlukan lisensi prosesor ARM dan seluruh desain dapat berjalan pada FPGA seri Artix-7 yang lebih terjangkau seperti Basys3 tanpa hard processor. Dibandingkan dengan MicroBlaze Classic berbasis ISA Xilinx proprietary, MicroBlaze V menggunakan arsitektur RISC-V standar terbuka sehingga memudahkan migrasi ke toolchain open-source di masa depan. Dibandingkan pendekatan bare-FPGA (tanpa prosesor), penggunaan MicroBlaze V memungkinkan konfigurasi register dan pembangkitan sinyal uji audio dikendalikan oleh perangkat lunak C tanpa memerlukan finite-state-machine kustom yang lebih kompleks. Kombinasi MicroBlaze V dan AXI4-Lite pada FPGA Artix-7 dengan tool Vivado dan Vitis juga mewakili ekosistem yang umum digunakan pada penelitian sistem tertanam akademik.

Dalam praktik implementasi audio pada FPGA, permasalahan tidak hanya terletak pada pembangkitan sinyal I2S, tetapi juga pada kestabilan aliran data dan sinkronisasi antara perangkat lunak dengan serializer. Pada desain akhir, seluruh logika I2S berjalan pada domain S_AXI_ACLK 100 MHz sehingga register data dan serializer berada pada domain clock yang sama. Jika sampel berubah ketika word sedang diserialkan, keluaran audio dapat korup; oleh karena itu, sistem membutuhkan shadow register yang di-latch pada batas frame stereo serta mekanisme handshake melalui register STATUS agar firmware dapat mengirim sampel berikutnya tepat waktu. Pembangkitan BCLK, WS, dan MCLK dilakukan oleh akumulator fase DDS internal, sehingga frekuensi sampling dapat diprogram tanpa rekonfigurasi PLL eksternal. Kesesuaian pinout ke modul DAC eksternal  juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan sistem secara keseluruhan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, skripsi ini berfokus pada perancangan IP core transmitter I2S berbasis Verilog dengan antarmuka AXI4-Lite yang dapat diintegrasikan ke dalam SoC MicroBlaze V pada board Basys3 . Kode sumber dan dokumentasi proyek ini tersedia secara terbuka pada repositori GitHub. Target keluaran audio adalah modul PCM5102A sebagai DAC eksternal. Desain difokuskan pada mode TX-only, format Philips I2S, stereo, dengan slot 32 bit dan lebar sampel yang dapat dipilih hingga 32 bit. Penelitian ini mencakup evolusi rancangan mulai dari desain dasar dengan empat mode frekuensi sampling (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, dan 96 kHz) hingga tahap pengembangan dan optimasi menggunakan teknik DDS (Direct Digital Synthesis) untuk mendukung frekuensi sampling arbitrer serta membuat IP bersifat vendor-agnostic. Penelitian ini mencakup perancangan RTL, integrasi Vivado Block Design , pengembangan perangkat lunak uji di Vitis , pengukuran sinyal, dan bukti keluaran audio.

Kontribusi utama penelitian ini adalah perancangan Custom IP I2S Transmitter yang mendukung frekuensi sampling arbitrer berbasis NCO dan dapat diintegrasikan sebagai peripheral AXI4-Lite pada SoC MicroBlaze V tanpa ketergantungan pada IP audio berlisensi pihak ketiga. Dengan demikian, sistem yang dibangun bersifat open-source, vendor-agnostic, dan dapat direplikasi pada platform FPGA lain tanpa biaya lisensi tambahan.

Diagram arsitektur lengkap sistem SoC dengan IP I2S TX AXI4-Lite dan DAC PCM5102A.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

- Bagaimana merancang IP core transmitter I2S berbasis Verilog dengan antarmuka AXI4-Lite sehingga dapat dikontrol dari program Vitis melalui register memory-mapped, serta mendukung frekuensi sampling arbitrer dan bersifat vendor-agnostic melalui teknik DDS?

- Bagaimana melakukan verifikasi fungsional dan timing melalui simulasi bila tersedia, pengukuran sinyal, dan uji keluaran audio pada PCM5102A?

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun agar selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sekaligus menegaskan bahwa skripsi ini menghasilkan IP komunikasi sendiri sehingga sistem tidak bergantung pada license atau IP komersial pihak ketiga.

### Tujuan perancangan dan integrasi perangkat keras

- Merancang dan mengimplementasikan IP komunikasi audio I2S TX berbasis Verilog dengan antarmuka AXI4-Lite slave, register kontrol dan data, serializer Philips I2S, serta mekanisme shadow register dan status handshake untuk pengiriman sampel audio stereo yang aman tanpa memakai IP komunikasi berlisensi dari pihak ketiga.

- Mengimplementasikan pembangkitan detak audio berbasis DDS/NCO pada domain 100 MHz sehingga mendukung frekuensi sampling arbitrer, lalu mengintegrasikan IP ke dalam Vivado Block Design pada FPGA Basys3 beserta pemetaan pin pada file .xdc.

### Tujuan integrasi SoC dan perangkat lunak

- Membangun SoC berbasis MicroBlaze V dengan AXI interconnect, BRAM, Clocking Wizard, dan akses ke peripheral I2S hasil rancangan sendiri melalui Vitis.

- Mengembangkan aplikasi Vitis dalam bahasa C untuk konfigurasi register, pembangkitan sinyal uji audio, pengaturan kanal dan mode sampling, serta pengiriman sampel berbasis memory-mapped I/O ke IP komunikasi yang dibuat sendiri.

### Tujuan verifikasi dan validasi

- Memverifikasi sistem melalui pengamatan sinyal i2s_bclk, i2s_ws, i2s_data, status latch, serta bukti keluaran audio pada PCM5102A.

- Melakukan synthesis dan implementation pada FPGA Xilinx Artix-7 serta menganalisis resource utilization seperti LUT, FF, dan BRAM.

## Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam pengembangan IP core I2S TX AXI4-Lite ini meliputi:

### Batasan perangkat keras dan RTL

- Modul I2S dirancang sebagai transmitter (TX-only); tidak mencakup receiver atau mode full-duplex.

- Format audio dibatasi pada Philips I2S, stereo, 24 bit per saluran dalam slot 32 bit; tidak mencakup TDM, left-justified, right-justified, atau multi-channel.

- Dukungan frekuensi sampling dapat diprogram melalui register SAMPLE_RATE_HZ dalam rentang 1–195.312 Hz (batas aman DDS pada clock 100 MHz); pengujian utama difokuskan pada nilai standar 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, dan 96 kHz serta beberapa nilai non-standar.

- Transfer data audio ke IP menggunakan programmed I/O berbasis register dan tidak mencakup integrasi FIFO maupun DMA.

- Pengujian perangkat keras dilakukan pada board Basys3 dengan modul PCM5102A; hasil pada platform lain dapat berbeda.

### Batasan SoC dan perangkat lunak

- Prosesor yang digunakan adalah MicroBlaze V pada ekosistem Vivado dan Vitis.

- Lingkungan perangkat lunak yang digunakan adalah bare-metal tanpa RTOS atau Linux pada ruang lingkup utama.

- UART digunakan untuk debug dan logging, bukan sebagai jalur streaming audio utama.

### Batasan pengujian dan dokumentasi

- Pengujian dibatasi pada simulasi testbench, osiloskop, dan uji dengar sederhana pada keluaran audio.

- Dokumentasi disusun untuk kebutuhan skripsi dan tidak dimaksudkan sebagai datasheet komersial lengkap.

## Manfaat Penelitian

### Manfaat akademik

- Menghasilkan contoh perancangan IP I2S TX AXI4-Lite berbasis Verilog yang dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran audio digital pada FPGA.

- Menyediakan studi kasus hardware-software co-design pada FPGA yang melibatkan RTL, integrasi SoC, dan pemrograman embedded C.

- Memberikan dokumentasi register map, strategi status handshake, dan validasi sinyal I2S yang dapat digunakan kembali pada penelitian sejenis.

### Manfaat praktis

- Menyediakan dasar untuk proyek audio output berbasis FPGA seperti generator nada, alarm, dan sistem multimedia sederhana.

- Menunjukkan pola desain register-mapped I/O + status polling yang dapat diadaptasi pada peripheral streaming sederhana lain.

- Menjadi fondasi pengembangan lebih lanjut menuju sistem audio digital yang lebih kompleks, misalnya integrasi DMA atau dukungan Linux/ASoC.

### Manfaat pengembangan keahlian

- Memberikan pengalaman praktis dalam Verilog HDL, AXI4-Lite, integrasi Vivado Block Design, dan pengembangan aplikasi Vitis.

- Mengembangkan kemampuan debugging hardware-software melalui simulasi testbench, pengukuran sinyal, dan analisis hasil implementasi.

- Menjadi portofolio yang relevan untuk bidang FPGA, embedded systems, dan desain SoC.

## Sistematika Penulisan

Bab I membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan pustaka dan dasar teori mengenai audio digital, protokol I2S, antarmuka AXI4-Lite, sinkronisasi lintas domain clock, Clocking Wizard, MicroBlaze V, dan PCM5102A.

Bab III menyajikan metode penelitian yang mencakup alat dan bahan, metode verifikasi, serta alur tahapan tugas akhir secara sistematis.

Bab IV membahas perancangan dan implementasi yang merinci spesifikasi fungsional IP, arsitektur register map, integrasi pada Vivado Block Design, serta detail logika RTL (DDS dan serializer).

Bab V menyajikan hasil dan pembahasan yang mencakup pengujian sinyal digital, analisis akurasi frekuensi sampling, identifikasi bug firmware, serta verifikasi akhir sistem.

Bab VI berisi kesimpulan dan saran pengembangan.

# Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori

## Tinjauan Pustaka

Bagian ini membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi protokol I2S pada FPGA, integrasi peripheral kustom pada SoC berbasis prosesor soft-core, serta penggunaan bus AXI4-Lite dan sinkronisasi lintas domain clock.

### Penelitian tentang implementasi I2S pada FPGA

Implementasi antarmuka I2S pada FPGA telah dilaporkan dalam beberapa konteks.  merancang antarmuka I2S pada FPGA untuk menghubungkan prosesor dengan codec audio, menunjukkan dukungan sample rate hingga 96 kHz menggunakan pendekatan RTL langsung tanpa bus sistem. Sementara itu,  mengintegrasikan logika I2S bersama logic analyzer pada FPGA berbiaya rendah untuk kebutuhan instrumentasi.

Penelitian-penelitian tersebut mengonfirmasi kelayakan pembangkitan sinyal I2S pada FPGA, namun sebagian besar masih terbatas pada level simulasi atau pengujian RTL terisolasi. Penelitian ini berfokus pada pendekatan hardware-software co-design secara sistemik, yang mengintegrasikan register map, interkoneksi bus, dan validasi fungsional menggunakan perangkat lunak yang berjalan pada prosesor soft-core .

### Penelitian tentang prosesor soft-core dan integrasi SoC

Pengembangan arsitektur RISC-V sebagai ISA terbuka  mendasari perancangan prosesor soft-core modern seperti MicroBlaze V pada ekosistem AMD/Xilinx . Integrasi peripheral kustom ke dalam SoC berbasis bus AXI dieksplorasi oleh , yang menekankan aspek modularitas dan skalabilitas interkoneksi. Metodologi hardware-software co-design dan pengembangan driver bare-metal untuk peripheral kustom pada FPGA diulas secara komprehensif oleh .

### Penelitian tentang sinkronisasi lintas domain clock (CDC)

Dalam sistem multi-clock, sinkronisasi data antar-domain (Clock Domain Crossing, CDC) sangat krusial.  menganalisis masalah metastabilitas dan memaparkan solusi flip-flop ganda. Pada rancangan final penelitian ini (i2s_1_0), serializer I2S berjalan sepenuhnya pada domain clock bus AXI 100 MHz, sehingga masalah CDC pada jalur data audio ditiadakan. Koordinasi aliran data diselesaikan melalui status handshake berbasis register.

### Penelitian tentang penjadwalan firmware berbasis counter siklus

Penjadwalan periodik pada bare-metal sering kali memanfaatkan CSR mcycle pada arsitektur RISC-V sebagai referensi timing presisi tinggi . Pada tahap awal penelitian ini, fungsi tunda usleep() dan register mcycle sempat digunakan untuk pengiriman sampel. Namun, sistem akhir beralih menggunakan polling bit register STATUS yang menyinkronkan pengiriman data secara fisik dengan detak konsumsi perangkat keras untuk mengeliminasi akumulasi keterlambatan (drift).

### Gap penelitian dan kontribusi

Penelitian ini mengisi celah dokumentasi perancangan IP core I2S TX kustom untuk SoC MicroBlaze V yang mencakup seluruh alur RTL, register map, perangkat lunak bare-metal, analisis bug firmware (seperti kesalahan justifikasi bit dan sinkronisasi timing), serta verifikasi fisik pada platform hemat daya berbasis Basys3.

Kontribusi utama penelitian ini adalah:

- Merancang IP core I2S transmitter AXI4-Lite berbasis NCO (Numerically Controlled Oscillator) desimal yang mendukung arbitrary sample rate tanpa PLL eksternal.

- Mengintegrasikan sistem SoC berbasis MicroBlaze V pada FPGA Artix-7 secara hemat sumber daya.

- Menyediakan solusi hardware-software handshake berbasis status-polling untuk mencegah data corruption dan drift.

- Mengidentifikasi dan mendokumentasikan penyelesaian tiga bug kritis pada lapisan firmware.

## Dasar Teori

### Arsitektur MicroBlaze V dan Memory-Mapped I/O

MicroBlaze V adalah soft-core processor 32-bit berbasis arsitektur RISC-V (RV32I) dari AMD/Xilinx . Prosesor berkomunikasi dengan peripheral melalui model Memory-Mapped I/O (MMIO), di mana register kontrol dan data peripheral dipetakan ke alamat memori unik. Akses register dilakukan menggunakan instruksi load/store standar (lw / sw) melalui perantara fungsi pustaka seperti dan .

Untuk menjaga integritas data tanpa FIFO atau DMA, dikembangkan mekanisme Hardware-Software Handshake. IP I2S Transmitter menyediakan bit status (STATUS[0]) yang berubah logika (toggle) setiap kali perangkat keras selesai memindahkan sampel dari register AXI ke shadow register internal untuk diserialisasikan. Perangkat lunak melakukan polling terhadap bit status ini sebelum mengirimkan sampel berikutnya, sehingga laju transfer data terkunci secara fisik dengan laju transmisi clock audio eksternal.

### Protokol Komunikasi AXI4-Lite

AXI4-Lite adalah varian sederhana dari protokol AMBA AXI4 yang dioptimalkan untuk akses register kontrol dan status . Transaksi AXI4-Lite bersifat synchronous dan menggunakan mekanisme jabat tangan (handshake) dua arah berbasis sinyal VALID (dinyalakan oleh pengirim) dan READY (dinyalakan oleh penerima). Protokol ini terdiri atas lima kanal transaksi independen:

- Write Address (AW): Mengirimkan alamat tujuan penulisan.

- Write Data (W): Mengirimkan data yang akan ditulis.

- Write Response (B): Mengirimkan status respon penulisan dari slave ke master.

- Read Address (AR): Mengirimkan alamat data yang akan dibaca.

- Read Data (R): Mengirimkan data hasil pembacaan beserta status respon.

### Protokol Komunikasi Audio I2S

I2S (Inter-IC Sound) merupakan protokol komunikasi serial sinkron tiga-kawat khusus untuk data audio digital PCM . Tiga sinyal utama protokol ini meliputi:

- Bit Clock (BCLK): Menentukan timing perpindahan bit data serial.

- Word Select (WS / LRCLK): Menentukan kanal aktif (kiri = LOW, kanan = HIGH). Frekuensi WS sama dengan sample rate (Fs).

- Serial Data (SD / DATA): Jalur transmisi bit data serial (MSB-first).

Diagram timing sinyal protokol I2S standar (Sumber: NXP).

Pada format Philips I2S standar, transisi WS terjadi satu pulsa BCLK sebelum bit MSB dikirim (one-bit delay) untuk sinkronisasi receiver (Gambar 2.1). Penelitian ini menggunakan konfigurasi stereo 24-bit di dalam slot 32-bit per saluran (total 64 pulsa BCLK per frame stereo). Desain slot 32-bit menyederhanakan penyelarasan data pada bus AXI 32-bit. Hubungan frekuensi dinyatakan sebagai:

$$\begin{equation}
        f_{\mathrm{BCLK}} = 64 \times F_s
        \label{eq:fs_bclk}
    \end{equation}$$

### Pembangkitan Clock Audio Berbasis NCO

Pembangkitan detak audio murni digital dilakukan menggunakan Numerically Controlled Oscillator (NCO) untuk menghindari ketergantungan pada unit analog PLL/MMCM vendor FPGA . Akumulator fase biner beralih dengan modulus 2N, tetapi pembulatan nilai increment dapat menyebabkan deviasi frekuensi kumulatif. Untuk mengatasinya, diimplementasikan Akumulator Fase Desimal dengan modulus M yang nilainya disesuaikan dengan frekuensi clock referensi sistem (fref=100 MHz), sehingga M=100.000.000.

Persamaan pembaruan fase pada setiap siklus clock sistem adalah:

$$\begin{equation}
        \theta(t) = (\theta(t-1) + I) \pmod M
        \label{eq:nco_mod}
    \end{equation}$$

Di mana I adalah nilai inkremen fase. Ketika θ(t−1)+I≥M, terjadi luapan (wrap) yang memicu perubahan logika (toggle) clock keluaran. Untuk BCLK, satu periode penuh (dua kali toggle) membutuhkan inkremen sebesar:

$$\begin{equation}
        I_{\mathrm{BCLK}} = 2 \times f_{\mathrm{BCLK}} = 2 \times 64 \times F_s = 128 \times F_s
        \label{eq:inc_bclk}
    \end{equation}$$

Untuk Master Clock (MCLK) sebesar 256×Fs, inkremennya adalah:

$$\begin{equation}
        I_{\mathrm{MCLK}} = 2 \times f_{\mathrm{MCLK}} = 2 \times 256 \times F_s = 512 \times F_s
        \label{eq:inc_mclk}
    \end{equation}$$

Relasi umum antara inkremen, modulus, dan frekuensi keluaran NCO dinyatakan sebagai:

fout=I2M fref

Dengan M=100.000.000, persamaan tersebut menjelaskan bahwa semakin besar nilai inkremen I, semakin tinggi frekuensi keluaran yang dihasilkan oleh accumulator. Pada implementasi IP I2S, hubungan ini digunakan untuk membangkitkan BCLK dan MCLK secara deterministik dari clock sistem 100 MHz.

Alur pembangkitan frekuensi sampling menggunakan phase accumulator berbasis NCO.

Arsitektur phase accumulator yang digunakan untuk menghasilkan BCLK.

Dalam kode RTL Verilog, perkalian ini diimplementasikan secara efisien lewat pergeseran bit (bit-shift):

wire [31:0] bclk_toggle_rate_hz = {sample_rate_sync, 7'b0}; // Fs * 128
	wire [31:0] mclk_toggle_rate_hz = {sample_rate_sync, 9'b0}; // Fs * 512

Perbandingan pembangkitan clock berbasis PLL dan NCO.

| Fitur | PLL / MMCM (Analog) | NCO (Digital) |
| --- | --- | --- |
| Jitter | Sangat rendah (diredam filter analog). | Sebesar periode clock sistem (1/fref). |
| Fleksibilitas | Terbatas pada rasio perkalian integer. | Mendukung frekuensi arbitrer secara instan. |
| Portabilitas | Spesifik vendor (vendor-locked). | Vendor-agnostic (RTL Verilog portabel). |

Perbandingan kedua teknik disajikan pada Tabel 2.1. Pendekatan NCO dipilih karena memberikan fleksibilitas penuh untuk memprogram frekuensi sampling secara dinamis dari perangkat lunak.

### DAC Audio PCM5102A

PCM5102A adalah chip Digital-to-Analog Converter (DAC) 24-bit stereo dari Texas Instruments dengan keluaran analog level-line langsung tanpa filter eksternal . DAC ini dapat beroperasi tanpa master clock (MCLK) eksternal dengan membangkitkan detak internal dari BCLK melalui unit PLL internalnya.

| Diagram blok internal fungsional. | Foto modul fisik PMOD PCM5102A. |
| --- | --- |

Spesifikasi arsitektur dan modul fisik DAC PCM5102A.

Diagram blok fungsional dan foto fisik modul DAC PCM5102A disajikan pada Gambar 2.6. Modul eksternal ini dihubungkan langsung ke pin PMOD Basys3 untuk menerima data I2S dan menghasilkan keluaran audio stereo.

### FPGA dan Board Basys3

FPGA (Field-Programmable Gate Array) memungkinkan kustomisasi jalur data perangkat keras secara langsung melalui deskripsi bahasa pemrograman RTL . Pengujian hardware pada penelitian ini menggunakan board pengembangan Basys3 berbasis chip Xilinx Artix-7 (XC7A35T-1CPG236C) .

Board FPGA Basys3 Artix-7 yang digunakan dalam penelitian.

Board Basys3 (Gambar 2.7) menyediakan osilator clock 100 MHz, koneksi micro-USB untuk pemograman JTAG dan UART, serta empat port PMOD standar 12-pin untuk ekspansi periferal eksternal seperti DAC.

### Alur Pengembangan Vivado dan Vitis

AMD Vivado Design Suite digunakan untuk membangun bagian perangkat keras sistem FPGA, mulai dari penulisan dan simulasi RTL, pengemasan custom IP, penyusunan Block Design, hingga pemetaan pin melalui file constraint . Setelah rancangan hardware selesai, Vivado menjalankan tiga tahap utama:

- Synthesis: menerjemahkan RTL dan Block Design menjadi netlist yang tersusun dari sumber daya logika FPGA, seperti LUT, flip-flop, BRAM, dan DSP.

- Implementation: menempatkan sumber daya hasil sintesis pada FPGA (placement), menghubungkan jalurnya (routing), dan memeriksa pemenuhan batasan timing.

- Generate Bitstream: menghasilkan file konfigurasi yang digunakan untuk memprogram FPGA.

Untuk pengembangan perangkat lunak, Vivado mengekspor deskripsi hardware sebagai file (Xilinx Support Archive). File ini memuat informasi prosesor MicroBlaze V, peta alamat peripheral AXI4-Lite, konfigurasi interrupt, clock, serta bitstream yang terkait dengan platform hardware. AMD Vitis mengimpor file tersebut untuk membentuk platform project dan Board Support Package (BSP) . Berdasarkan platform itu, aplikasi bare-metal ditulis dalam bahasa C pada file , lalu dikompilasi menjadi berkas executable . Saat pengujian, FPGA diprogram menggunakan bitstream dan Vitis memuat aplikasi ke memori sistem melalui JTAG.

Dengan demikian, alur pengembangan hardware dan software pada penelitian ini adalah:

RTL/Block Design&→Synthesis→Implementation&→Bitstream dan XSA→Platform Vitis→Aplikasi C

### Verilog HDL, Perbandingan IP, dan Analisis Metode

Logika IP core diimplementasikan menggunakan Verilog HDL untuk mendeskripsikan register kontrol, mesin NCO, serializer, dan bus interface slave AXI4-Lite . Desain modular ini bersifat vendor-agnostic karena ditulis dalam RTL standar tanpa memakai pustaka hardware proprietari.

Sebagai pembanding, AMD/Xilinx menyediakan LogiCORE I2S Transmitter IP yang kompleks , namun membutuhkan AXI4-Stream interface, DMA controller, dan clocking analog MMCM eksternal. IP custom yang dirancang dalam penelitian ini berfokus pada mode TX-only minimalis melalui AXI4-Lite memory-mapped register, sehingga sangat efisien dalam penggunaan sumber daya logika FPGA dan mudah dikontrol secara langsung oleh CPU soft-core bare-metal.

# Metode Penelitian

## Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk perancangan, integrasi SoC, dan validasi fisik sistem I2S Transmitter.

### Perangkat keras

#### Perangkat pengembangan dan target hardware

- Laptop Lenovo ThinkPad: Intel Core i5, RAM 8 GB, Windows 10 Pro. Digunakan untuk merancang RTL, menulis kode driver, dan menyusun laporan.

- Board FPGA Basys3: Berbasis AMD/Xilinx Artix-7 (XC7A35T), sebagai platform SoC soft-core utama .

- Modul DAC Audio PCM5102A: Berperan sebagai receiver I2S eksternal yang dihubungkan ke PMOD Basys3 untuk menghasilkan sinyal audio analog .

| Diagram koneksi pin. | Implementasi fisik. |
| --- | --- |

Koneksi antarmuka pin antara FPGA Basys3 dan modul DAC PCM5102A.

#### Perangkat pengukuran dan pembantu

- Osiloskop Digital TEXIO DCS-1102B: Mengukur dan memverifikasi integritas sinyal BCLK, WS, dan DATA.

- Headset stereo dan kabel jumper: Untuk pengujian dengar audio analog langsung dari keluaran DAC.

### Perangkat lunak

- AMD Vivado 2021.1: Tool utama untuk perancangan RTL Verilog, simulasi behavioral (XSim), sintesis, implementasi, dan perancangan SoC (Block Design) .

- AMD Vitis 2021.1: Platform pengembangan perangkat lunak C bare-metal untuk prosesor MicroBlaze V .

- PuTTY dan Trae IDE: PuTTY digunakan sebagai terminal UART logging, sedangkan Trae IDE untuk penyuntingan kode sumber dan penyusunan naskah LaTeX.

## Metode yang Digunakan

### Metode perancangan hardware

RTL dirancang secara modular menggunakan Verilog HDL yang memisahkan bagian datapath dan control path . Desain difokuskan pada serializer I2S standar Philips, register data, shadow register untuk perlindungan data, serta modul clock desimal NCO agar rancangan bersifat vendor-agnostic dan mendukung sample rate arbitrer.

### Metode verifikasi dan simulasi

Verifikasi dilakukan lewat simulasi testbench di Vivado Simulator untuk memastikan fungsionalitas sinyal I2S. Selanjutnya dilakukan validasi fisik dengan mengamati timing clock dan bit data serial pada osiloskop serta mendengarkan hasil reproduksi suara dari DAC.

### Metode integrasi SoC dan pengembangan software

IP kustom dikemas menggunakan Vivado IP Packager lalu dimasukkan ke dalam Block Design untuk dihubungkan dengan MicroBlaze V melalui AXI Interconnect . Firmware bare-metal dikembangkan di Vitis untuk mengontrol peripheral, menginisialisasi parameter register, melakukan generator DDS software, dan mengelola sinkronisasi pengiriman data lewat status polling.

## Perancangan Block Design Sistem

Perancangan Block Design dilakukan untuk menyatukan custom IP I2S ke dalam sistem SoC berbasis prosesor MicroBlaze V agar dapat diakses oleh program perangkat lunak.

### Integrasi SoC MicroBlaze V

Vivado IP Integrator digunakan untuk menghubungkan komponen SoC: prosesor soft-core MicroBlaze V , memori lokal BRAM, Processor System Reset, AXI SmartConnect, AXI UARTLite untuk komunikasi terminal, dan custom IP I2S. Alamat dasar (Base Address) peripheral ditentukan secara otomatis oleh Vivado dan dipetakan ke dalam header file di Vitis.

| IP MicroBlaze V. | IP AXI UARTLite. |
| --- | --- |

Komponen IP pendukung utama pada Block Design Vivado.

### Perancangan Clocking Audio Berbasis NCO

Clock audio diturunkan secara sinkron dari clock sistem AXI 100 MHz menggunakan teknik Numerically Controlled Oscillator (NCO) desimal modulo 100.000.000 (penjelasan matematis rinci dibahas pada Bab II). Sinyal detak yang dihasilkan meliputi BCLK (64×Fs) untuk serializer, serta MCLK (256×Fs) sebagai referensi clock DAC eksternal.

### Perancangan Register AXI4-Lite

Akses register IP I2S oleh MicroBlaze V dilakukan melalui alamat memory-mapped (MMIO) berbasis antarmuka bus AXI4-Lite. Register internal IP terdiri dari (0x00), (0x04), (0x08), dan (0x0C). Peta register dan penjelasan fungsi bitfield sepenuhnya identik dengan detail perancangan yang disajikan pada Tabel [tab:ch4-regmap] dan Tabel [tab:ch4-control] di Bab IV (halaman ).

Untuk sinkronisasi pengiriman data, firmware melakukan polling terhadap bit status yang berubah logika setiap kali perangkat keras memindahkan sampel dari register AXI ke shadow register internal di awal frame I2S.

### Signal Generator dan Constraint FPGA

Signal generator digital dibangun pada sisi software untuk menghasilkan sampel sinus atau kotak yang kemudian disalurkan ke register data peripheral. Pin eksternal I2S dipetakan ke port PMOD Basys3 menggunakan file constraint dengan standar level tegangan LVCMOS33. Setelah Block Design divalidasi, dilakukan sintesis, implementasi, generate bitstream, dan ekspor hardware platform () ke Vitis.

## Alur Tugas Akhir

Penelitian ini mengikuti alur pengerjaan yang terbagi dalam tiga blok utama: perancangan IP I2S, integrasi SoC MicroBlaze V, serta validasi dan optimasi sistem. Diagram alir lengkap disajikan pada Gambar 3.3.

Diagram alir pengerjaan penelitian tugas akhir skripsi.

# Perancangan dan Implementasi

## Implementasi IP I2S

Bab ini mendokumentasikan realisasi akhir IP I2S berdasarkan source code aktual pada modul RTL dan firmware. Implementasi akhir terdiri atas wrapper , core , dan aplikasi bare-metal . Berbeda dari rancangan awal yang masih menempatkan generator gelombang di RTL, implementasi final memindahkan pembangkitan sampel audio ke firmware, sedangkan RTL difokuskan pada antarmuka AXI4-Lite, pengaturan register, pembangkitan clock audio, dan serializer Philips I2S.

### Pembangunan Sistem Dasar MicroBlaze V

Sebagai landasan implementasi, penelitian ini terlebih dahulu membangun platform dasar System-on-Chip (SoC) berbasis MicroBlaze V dengan mengacu pada modul tutorial MicroBlaze V . Platform tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui integrasi IP I2S berbasis AXI4-Lite yang dirancang pada penelitian ini. Tutorial tersebut digunakan hanya untuk membentuk platform komputasi awal pada Vivado dan Vitis, sedangkan pengembangan utama pada penelitian ini tetap berfokus pada IP I2S kustom, register kontrol, mekanisme clock domain crossing, pembangkitan laju sampling, serializer Philips I2S, serta firmware pengujian.

Pembangunan dimulai dari pembuatan proyek Vivado untuk target papan Basys3 dan penetapan desain puncak yang akan menampung prosesor, memori lokal, interkoneksi AXI, serta periferal dasar. Pada tahap ini, struktur sistem belum memuat logika audio kustom, melainkan hanya menyediakan lingkungan pemrosesan yang stabil agar blok-blok berikutnya dapat diintegrasikan secara terukur. Melalui pendekatan tersebut, platform dasar berfungsi sebagai fondasi yang konsisten bagi seluruh eksperimen perangkat keras dan perangkat lunak pada penelitian ini.

Di dalam block design, tutorial mengarahkan pembentukan subsistem prosesor yang memuat instansiasi MicroBlaze V, Clocking Wizard, memori lokal berbasis BRAM, AXI SmartConnect, dan AXI UARTLite. Clocking Wizard disiapkan untuk menyediakan clock sistem 100 MHz yang seragam bagi subsistem prosesor dan periferal. Memori lokal dipakai sebagai ruang instruksi dan data awal bagi firmware, sedangkan AXI SmartConnect menangani perutean transaksi memory-mapped antara prosesor dan periferal. UARTLite dipakai sebagai kanal keluaran teks untuk verifikasi dasar eksekusi firmware. Block automation kemudian menyatukan parameter-parameter koneksi tersebut sehingga sistem dasar dapat dibangun sebagai satu kesatuan yang siap dipakai oleh perangkat lunak.

Setelah struktur internal selesai, Vivado menghasilkan HDL wrapper agar desain dapat diperlakukan sebagai satu entitas top-level. Langkah ini penting karena wrapper menjadi antarmuka antara block design dan implementasi fisik pada papan FPGA, termasuk pemetaan pin serta ekspor perangkat keras ke Vitis dalam bentuk berkas XSA. Dari titik ini, platform MicroBlaze V dapat dimanfaatkan untuk membuat firmware bare-metal yang menguji konektivitas prosesor, memori, dan UART sebelum peripheral audio kustom diintegrasikan.

Komponen yang diadopsi dari tutorial terbatas pada infrastruktur dasar, yaitu proyek Vivado, block design, Clocking Wizard, MicroBlaze V, block automation, memori lokal, AXI SmartConnect, AXI UARTLite, HDL wrapper, dan ekspor hardware ke Vitis. Sebaliknya, komponen yang menjadi kontribusi penelitian ini adalah IP I2S berbasis AXI4-Lite beserta implementasi register, logika NCO untuk pembangkitan frekuensi sampling arbitrer, serializer Philips I2S, serta firmware yang mengendalikan pengiriman sampel audio dan memvalidasi keluaran perangkat keras.

Setelah sistem dasar MicroBlaze V berhasil dibangun, penelitian ini melanjutkan proses dengan mengintegrasikan IP I2S berbasis AXI4-Lite yang dikembangkan secara mandiri. Seluruh mekanisme komunikasi audio, register konfigurasi, generator clock berbasis NCO, serializer Philips I2S, serta firmware pengujian merupakan hasil pengembangan pada penelitian ini.

Arsitektur sistem akhir yang menghubungkan prosesor, UART, AXI4-Lite, dan IP I2S.

### Struktur Modul RTL

Struktur RTL dibangun dari wrapper yang mempertahankan nama IP dan modul inti . Wrapper ini dipakai agar integrasi pada Vivado Block Design tetap kompatibel dengan repository IP yang sudah ada.

module i2s #
(
    parameter integer C_S00_AXI_DATA_WIDTH = 32,
    parameter integer C_S00_AXI_ADDR_WIDTH = 4
)
(
    input  wire audio_clk,
    output wire i2s_mclk,
    output wire i2s_bclk,
    output wire i2s_ws,
    output wire i2s_data,

    input  wire                            s00_axi_aclk,
    input  wire                            s00_axi_aresetn,
    input  wire [C_S00_AXI_ADDR_WIDTH-1:0] s00_axi_awaddr,
    input  wire [2:0]                      s00_axi_awprot,
    input  wire                            s00_axi_awvalid,
    output wire                            s00_axi_awready,
    input  wire [C_S00_AXI_DATA_WIDTH-1:0] s00_axi_wdata,
    input  wire [(C_S00_AXI_DATA_WIDTH/8)-1:0] s00_axi_wstrb,
    input  wire                            s00_axi_wvalid,
    output wire                            s00_axi_wready,
    output wire [1:0]                      s00_axi_bresp,
    output wire                            s00_axi_bvalid,
    input  wire                            s00_axi_bready,
    input  wire [C_S00_AXI_ADDR_WIDTH-1:0] s00_axi_araddr,
    input  wire [2:0]                      s00_axi_arprot,
    input  wire                            s00_axi_arvalid,
    output wire                            s00_axi_arready,
    output wire [C_S00_AXI_DATA_WIDTH-1:0] s00_axi_rdata,
    output wire [1:0]                      s00_axi_rresp,
    output wire                            s00_axi_rvalid,
    input  wire                            s00_axi_rready
);

    i2s_slave_lite_v1_0_S00_AXI #(
        .C_S_AXI_DATA_WIDTH(C_S00_AXI_DATA_WIDTH),
        .C_S_AXI_ADDR_WIDTH(C_S00_AXI_ADDR_WIDTH)
    ) i2s_slave_lite_v1_0_S00_AXI_inst (
        .i2s_mclk          (i2s_mclk),
        .i2s_bclk          (i2s_bclk),
        .i2s_ws            (i2s_ws),
        .i2s_data          (i2s_data),
        .S_AXI_ACLK        (s00_axi_aclk),
        .S_AXI_ARESETN     (s00_axi_aresetn),
        .S_AXI_AWADDR      (s00_axi_awaddr),
        .S_AXI_AWPROT      (s00_axi_awprot),
        .S_AXI_AWVALID     (s00_axi_awvalid),
        .S_AXI_AWREADY     (s00_axi_awready),
        .S_AXI_WDATA       (s00_axi_wdata),
        .S_AXI_WSTRB       (s00_axi_wstrb),
        .S_AXI_WVALID      (s00_axi_wvalid),
        .S_AXI_WREADY      (s00_axi_wready),
        .S_AXI_BRESP       (s00_axi_bresp),
        .S_AXI_BVALID      (s00_axi_bvalid),
        .S_AXI_BREADY      (s00_axi_bready),
        .S_AXI_ARADDR      (s00_axi_araddr),
        .S_AXI_ARPROT      (s00_axi_arprot),
        .S_AXI_ARVALID     (s00_axi_arvalid),
        .S_AXI_ARREADY     (s00_axi_arready),
        .S_AXI_RDATA       (s00_axi_rdata),
        .S_AXI_RRESP       (s00_axi_rresp),
        .S_AXI_RVALID      (s00_axi_rvalid),
        .S_AXI_RREADY      (s00_axi_rready)
    );

endmodule

Potongan tersebut menunjukkan bahwa wrapper hanya berperan sebagai lapisan kompatibilitas. Sinyal keluaran I2S diteruskan langsung dari core, sedangkan antarmuka AXI4-Lite tetap menggunakan parameter lebar bus 32 bit dan alamat 4 bit. Port tetap ada pada wrapper untuk menjaga bentuk antarmuka IP, tetapi pada implementasi akhir port tersebut tidak digunakan di core.

i2s_slave_lite_v1_0_S00_AXI #(
    .C_S_AXI_DATA_WIDTH(C_S00_AXI_DATA_WIDTH),
    .C_S_AXI_ADDR_WIDTH(C_S00_AXI_ADDR_WIDTH)
) i2s_slave_lite_v1_0_S00_AXI_inst (
    .i2s_mclk      (i2s_mclk),
    .i2s_bclk      (i2s_bclk),
    .i2s_ws        (i2s_ws),
    .i2s_data      (i2s_data),
    .S_AXI_ACLK    (s00_axi_aclk),
    .S_AXI_ARESETN (s00_axi_aresetn),
    .S_AXI_AWADDR  (s00_axi_awaddr),
    .S_AXI_AWPROT  (s00_axi_awprot),
    .S_AXI_AWVALID (s00_axi_awvalid),
    .S_AXI_AWREADY (s00_axi_awready),
    .S_AXI_WDATA   (s00_axi_wdata),
    .S_AXI_WSTRB   (s00_axi_wstrb),
    .S_AXI_WVALID  (s00_axi_wvalid),
    .S_AXI_WREADY  (s00_axi_wready),
    .S_AXI_BRESP   (s00_axi_bresp),
    .S_AXI_BVALID  (s00_axi_bvalid),
    .S_AXI_BREADY  (s00_axi_bready),
    .S_AXI_ARADDR  (s00_axi_araddr),
    .S_AXI_ARPROT  (s00_axi_arprot),
    .S_AXI_ARVALID (s00_axi_arvalid),
    .S_AXI_ARREADY (s00_axi_arready),
    .S_AXI_RDATA   (s00_axi_rdata),
    .S_AXI_RRESP   (s00_axi_rresp),
    .S_AXI_RVALID  (s00_axi_rvalid),
    .S_AXI_RREADY  (s00_axi_rready)
);

Struktur ini membuat seluruh logika fungsional berada di core, sehingga wrapper tetap sederhana dan mudah dipetakan pada IP Packager Vivado. Pada Gambar 4.1 hubungan antara prosesor, UART, dan IP I2S menjadi jelas: firmware menulis register melalui AXI4-Lite, lalu core menghasilkan sinyal , , , dan .

Blok internal IP I2S yang terdiri dari AXI4-Lite, register file, NCO, latch sampel, dan serializer.

### Implementasi AXI4-Lite

Implementasi AXI4-Lite mengikuti pola handshake standar template Xilinx. Register handshake dan register file dideklarasikan sebagai berikut.

reg [C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1:0] axi_awaddr;
reg                           axi_awready;
reg                           axi_wready;
reg [1:0]                     axi_bresp;
reg                           axi_bvalid;
reg                           aw_en;

reg [C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1:0]  axi_araddr;
reg                           axi_arready;
reg [1:0]                     axi_rresp;
reg                           axi_rvalid;
reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1:0]   axi_rdata;

reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1:0] slv_reg0;
reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1:0] slv_reg1;
reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1:0] slv_reg2;
reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1:0] slv_reg3;

slv_reg0 dan slv_reg1 menyimpan sampel kanal kiri dan kanan. slv_reg2 menyimpan register kontrol, sedangkan slv_reg3 digunakan sebagai register status. Dengan struktur ini, semua komunikasi firmware-ke-hardware berlangsung melalui memory-mapped I/O, sehingga firmware tidak perlu mengakses sinyal internal secara langsung.

Keluaran AXI hanya merupakan penyalinan dari register internal.

assign S_AXI_AWREADY = axi_awready;
assign S_AXI_WREADY   = axi_wready;
assign S_AXI_BRESP    = axi_bresp;
assign S_AXI_BVALID   = axi_bvalid;
assign S_AXI_ARREADY  = axi_arready;
assign S_AXI_RDATA    = axi_rdata;
assign S_AXI_RRESP    = axi_rresp;
assign S_AXI_RVALID   = axi_rvalid;

Strobe tulis dan baca dibentuk sebagai pulsa satu siklus agar setiap transaksi mempunyai batas yang jelas.

assign slv_reg_wren = axi_wready && S_AXI_WVALID &&
                      axi_awready && S_AXI_AWVALID;

assign slv_reg_rden  = axi_arready && S_AXI_ARVALID && !axi_rvalid;

Pola dipakai untuk memastikan hanya satu transaksi tulis yang aktif pada satu waktu.

always @(posedge S_AXI_ACLK) begin
    if (!S_AXI_ARESETN) begin
        axi_awready <= 1'b0;
        aw_en       <= 1'b1;
    end else begin
        if (!axi_awready && S_AXI_AWVALID && S_AXI_WVALID && aw_en) begin
            axi_awready <= 1'b1;
            axi_awaddr  <= S_AXI_AWADDR;
            aw_en       <= 1'b0;
        end else if (S_AXI_BREADY && axi_bvalid) begin
            aw_en       <= 1'b1;
            axi_awready <= 1'b0;
        end else begin
            axi_awready <= 1'b0;
        end
    end
end

Kanal baca bekerja dengan prinsip yang sama: alamat dilatch, data register dipilih, lalu dan diaktifkan sampai master menerima data. Seluruh handshake ini penting karena firmware bergantung pada register memory-mapped sebagai satu-satunya jalur konfigurasi dan pengiriman sampel.

### Implementasi Register Konfigurasi

Register map final terdiri atas empat register 32 bit. Tabel 4.1 menunjukkan pemetaan offset yang benar-benar dipakai pada source code.

Register map final IP I2S.

| Offset | Nama | Akses | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | DATA_LEFT | R/W | Sampel kanal kiri, right-justified. |
| 0x04 | DATA_RIGHT | R/W | Sampel kanal kanan, right-justified. |
| 0x08 | CONTROL | R/W | Enable, mute, sample width, dan sample rate. |
| 0x0C | STATUS | R/W | Bit 0 toggle saat awal frame stereo. |

Bitfield register CONTROL.

| Bit | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 0 | ENABLE | 1 = output aktif; 0 = seluruh keluaran ditahan rendah. |
| 1 | MUTE | 1 = data dipaksa nol, clock tetap berjalan. |
| 6:2 | SAMPLE_WIDTH | 1–31 merepresentasikan lebar bit literal; nilai 0 dikodekan sebagai 32 bit. |
| 26:7 | SAMPLE_RATE_HZ | Target frekuensi sampling dalam Hz. |
| 31:27 | RESERVED | Diabaikan saat tulis dan dibaca sebagai nol. |

Struktur register tersebut sesuai dengan komentar header pada source code. Alamat dasar ditentukan dari index register, bukan dari logika alamat kompleks, sehingga dekode register menjadi sederhana dan efisien.

localparam [1:0] REG_DATA_LEFT  = 2'h0;
localparam [1:0] REG_DATA_RIGHT = 2'h1;
localparam [1:0] REG_CONTROL    = 2'h2;
localparam [1:0] REG_STATUS     = 2'h3;

localparam [31:0] CONTROL_MASK    = 32'h07FF_FFFF;
localparam [31:0] DEFAULT_CONTROL = (32'd48000 << 7);

Pada saat reset, register dikembalikan ke keadaan aman: sampel nol, kontrol default 48 kHz dengan output nonaktif, dan status nol.

if (!S_AXI_ARESETN) begin
    slv_reg0 <= 32'd0;
    slv_reg1 <= 32'd0;
    slv_reg2 <= DEFAULT_CONTROL;
    slv_reg3 <= 32'd0;
end

Penulisan register memperhatikan , sehingga perubahan parsial per byte tetap dimungkinkan.

REG_DATA_LEFT: begin
    for (byte_index = 0;
         byte_index <= (C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1;
         byte_index = byte_index + 1)
        if (S_AXI_WSTRB[byte_index])
            slv_reg0[(byte_index*8) +: 8] <=
                S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end

Register memperoleh perlakuan tambahan karena bit cadangan harus tetap nol. Pada baca kembali, bit dimask agar kontrak register tidak dilanggar oleh firmware.

REG_CONTROL:    reg_data_out = slv_reg2 & CONTROL_MASK;
REG_STATUS:     reg_data_out = {slv_reg3[31:1],
                                current_latch_status_q};

Bagian tidak sepenuhnya berupa register biasa, karena bit 0 diganti oleh sinyal toggle . Inilah mekanisme debug dan sinkronisasi yang dipakai firmware untuk mengetahui bahwa frame baru telah dimulai.

### Implementasi Clock Domain Crossing

Implementasi akhir tidak menggunakan clock domain crossing asinkron. Seluruh logika utama, termasuk register AXI, dekode kontrol, NCO, latch sampel, dan serializer, berjalan pada domain . Port yang ada pada wrapper tidak dipakai pada core, sehingga arsitektur akhir menjadi single-clock design.

always @(posedge S_AXI_ACLK or negedge S_AXI_ARESETN) begin
    if (!S_AXI_ARESETN) begin
        bclk_phase_acc_q       <= 32'd0;
        mclk_phase_acc_q       <= 32'd0;
        bit_count_q            <= 6'd0;
        sample_left_q          <= 32'd0;
        sample_right_q         <= 32'd0;
        mclk_q                 <= 1'b0;
        bclk_q                 <= 1'b0;
        ws_q                   <= 1'b0;
        data_q                 <= 1'b0;
        current_latch_status_q <= 1'b0;
    end else if (!enable_sync) begin
        bclk_phase_acc_q <= 32'd0;
        mclk_phase_acc_q <= 32'd0;
        bit_count_q      <= 6'd0;
        mclk_q           <= 1'b0;
        bclk_q           <= 1'b0;
        ws_q             <= 1'b0;
        data_q           <= 1'b0;
    end else begin
        if (mclk_phase_wrap) begin
            mclk_phase_acc_q <= mclk_phase_sum - AXI_CLK_HZ;
            mclk_q           <= !mclk_q;
        end else begin
            mclk_phase_acc_q <= mclk_phase_sum;
        end

        if (bclk_phase_wrap) begin
            bclk_phase_acc_q <= bclk_phase_sum - AXI_CLK_HZ;

            if (bclk_q) begin
                bclk_q      <= 1'b0;
                bit_count_q <= bit_count_q + 6'd1;
                ws_q        <= bit_count_q[5];
                data_q      <= i2s_next_serial_bit(
                                   sample_for_i2s_left,
                                   sample_for_i2s_right,
                                   bit_count_q,
                                   sample_width_sync);
            end else begin
                bclk_q <= 1'b1;

                if (bit_count_q == 6'd0) begin
                    sample_left_q          <= slv_reg0;
                    sample_right_q         <= slv_reg1;
                    current_latch_status_q <= !current_latch_status_q;
                end
            end
        end else begin
            bclk_phase_acc_q <= bclk_phase_sum;
        end
    end
end

Implementasi ini menghilangkan kebutuhan synchronizer dua flip-flop atau FIFO asinkron antara domain AXI dan domain audio. Dari sisi implementasi, hasilnya lebih sederhana dan lebih mudah diverifikasi, karena setiap perubahan register kontrol dan sampel terjadi pada clock yang sama dengan logika keluaran I2S.

### Implementasi Generator Clock Berbasis NCO

Generator clock audio direalisasikan memakai akumulator fasa. Nilai referensi clock sistem adalah 100 MHz, sesuai asumsi pada source code, dan struktur dasarnya telah dijelaskan pada Bab II melalui Persamaan [eq:nco_freq_general] serta Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.

localparam [31:0] AXI_CLK_HZ = 32'd100_000_000;
localparam [19:0] DEFAULT_SAMPLE_RATE_HZ = 20'd48000;
localparam [19:0] MAX_SAFE_FS_HZ         = 20'd195312;

Field pada register dikonversi menjadi . Jika input bernilai nol maka digunakan default 48 kHz, sedangkan nilai di atas batas aman dibatasi ke . Nilai inilah yang kemudian membentuk increment akumulator BCLK dan MCLK.

wire [31:0] bclk_toggle_rate_hz = {sample_rate_sync, 7'b0};
wire [31:0] mclk_toggle_rate_hz = {sample_rate_sync, 9'b0};

wire [31:0] bclk_phase_sum = bclk_phase_acc_q + bclk_toggle_rate_hz;
wire [31:0] mclk_phase_sum = mclk_phase_acc_q + mclk_toggle_rate_hz;

wire bclk_phase_wrap = (bclk_phase_sum >= AXI_CLK_HZ);
wire mclk_phase_wrap = (mclk_phase_sum >= AXI_CLK_HZ);

Secara fungsional, increment BCLK dikalikan dua kali lipat lebih tinggi daripada frekuensi keluaran efektif karena satu wrap akumulator hanya menghasilkan satu transisi logika. Akibatnya, BCLK efektif menjadi 64×Fs dan MCLK efektif menjadi 256×Fs, sesuai kebutuhan I2S dan DAC.

Pembangkitan MCLK dan BCLK dilakukan independen, tetapi keduanya tetap bersumber dari .

if (mclk_phase_wrap) begin
    mclk_phase_acc_q <= mclk_phase_sum - AXI_CLK_HZ;
    mclk_q           <= !mclk_q;
end else begin
    mclk_phase_acc_q <= mclk_phase_sum;
end

Penggunaan NCO membuat laju sampling dapat diprogram secara arbitrer tanpa PLL audio tambahan . Dari sudut implementasi, ini menyederhanakan block design dan mengurangi ketergantungan pada clocking IP vendor-spesifik, sementara relasi matematisnya tetap konsisten dengan persamaan pada Bab II yang menghubungkan inkremen fase, modulus, dan frekuensi keluaran.

### Implementasi Serializer Philips I2S

Serializer memakai penghitung bit 6 bit agar satu frame stereo memiliki 64 slot bit. Lima bit bawah menunjukkan posisi di dalam kanal, sedangkan bit paling signifikan membedakan kanal kiri dan kanan.

reg [5:0]  bit_count_q;
reg [31:0] sample_left_q;
reg [31:0] sample_right_q;
reg        mclk_q;
reg        bclk_q;
reg        ws_q;
reg        data_q;
reg        current_latch_status_q;

Fungsi menentukan bit yang akan dikirim berikutnya. Fungsi ini memuat aturan Philips I2S: slot pertama bernilai nol sebagai delay satu bit setelah transisi WS, payload dikirim MSB-first, dan sisanya diisi nol jika lebar sampel lebih kecil dari 32 bit.

function i2s_next_serial_bit;
    input [31:0] left_samp;
    input [31:0] right_samp;
    input [5:0]  bc;
    input [5:0]  width;
    reg          in_left;
    reg [4:0]    pos;
    reg [5:0]    bit_idx;
    begin
        in_left = (bc < 6'd32);
        pos     = bc[4:0];

        if (pos == 5'd0)
            i2s_next_serial_bit = 1'b0;
        else if (pos <= width) begin
            bit_idx = width - {1'b0, pos};
            i2s_next_serial_bit = in_left ? left_samp[bit_idx[4:0]]
                                          : right_samp[bit_idx[4:0]];
        end else
            i2s_next_serial_bit = 1'b0;
    end
endfunction

Perubahan , , dan dilakukan pada tepi jatuh BCLK. Pada tepi naik BCLK, receiver dianggap melatch data, sehingga data tidak diubah pada saat itu. Pola ini menjaga timing Philips I2S: WS berubah satu siklus sebelum MSB kanal berikutnya.

if (bclk_q) begin
    bclk_q      <= 1'b0;
    bit_count_q <= bit_count_q + 6'd1;
    ws_q        <= bit_count_q[5];
    data_q      <= i2s_next_serial_bit(
                       sample_for_i2s_left,
                       sample_for_i2s_right,
                       bit_count_q,
                       sample_width_sync);
end else begin
    bclk_q <= 1'b1;
    if (bit_count_q == 6'd0) begin
        sample_left_q          <= slv_reg0;
        sample_right_q         <= slv_reg1;
        current_latch_status_q <= !current_latch_status_q;
    end
end

Timing latching sampel kiri dan kanan pada awal frame stereo.

Gambar 4.3 relevan untuk menjelaskan bahwa pasangan sampel kiri dan kanan tidak diambil secara acak per bit, tetapi dilatch utuh pada awal frame. Dengan demikian, satu frame stereo selalu menggunakan pasangan sampel yang konsisten.

### Implementasi Pengaturan Frekuensi Sampling Arbitrer

Pengaturan frekuensi sampling dimasukkan melalui bit pada register . Di source code, nilai ini didefinisikan pada bit dan dikonversi menjadi frekuensi yang digunakan NCO.

wire        enable_sync = slv_reg2[0];
wire        mute_sync   = slv_reg2[1];

wire [4:0]  sample_width_raw  = slv_reg2[6:2];
wire [5:0]  sample_width_sync = (sample_width_raw == 5'd0) ? 6'd32
                                                            : {1'b0, sample_width_raw};

wire [19:0] sample_rate_raw     = slv_reg2[26:7];
wire [19:0] sample_rate_nonzero = (sample_rate_raw == 20'd0)
                                  ? DEFAULT_SAMPLE_RATE_HZ
                                  : sample_rate_raw;
wire [19:0] sample_rate_sync    = (sample_rate_nonzero > MAX_SAFE_FS_HZ)
                                  ? MAX_SAFE_FS_HZ
                                  : sample_rate_nonzero;

Konstruk ini penting karena tidak dapat menyimpan nilai 32 secara literal dalam 5 bit, sehingga nilai 0 dipakai sebagai kode untuk 32 bit. Konversi semacam ini juga menjelaskan mengapa firmware dan RTL harus memakai pemetaan yang sama agar interpretasi register tetap identik.

Layout bit register CONTROL untuk konfigurasi frekuensi sampling arbitrer.

Gambar 4.4 memperlihatkan posisi field , , , dan . Field ini merupakan jembatan antara firmware dan NCO di RTL, sehingga perubahan frekuensi sampling cukup dilakukan melalui satu transaksi AXI4-Lite.

### Implementasi Enable, Mute, Reset, dan Output Assignment

Fungsi memutus atau mengaktifkan seluruh keluaran I2S. Ketika , semua register output dan akumulator direset ke nol agar keluaran berhenti secara bersih.

end else if (!enable_sync) begin
    bclk_phase_acc_q <= 32'd0;
    mclk_phase_acc_q <= 32'd0;
    bit_count_q      <= 6'd0;
    mclk_q           <= 1'b0;
    bclk_q           <= 1'b0;
    ws_q             <= 1'b0;
    data_q           <= 1'b0;
end else begin
    if (mclk_phase_wrap) begin
        mclk_phase_acc_q <= mclk_phase_sum - AXI_CLK_HZ;
        mclk_q           <= !mclk_q;
    end else begin
        mclk_phase_acc_q <= mclk_phase_sum;
    end

    if (bclk_phase_wrap) begin
        bclk_phase_acc_q <= bclk_phase_sum - AXI_CLK_HZ;

        if (bclk_q) begin
            bclk_q      <= 1'b0;
            bit_count_q <= bit_count_q + 6'd1;
            ws_q        <= bit_count_q[5];
            data_q      <= i2s_next_serial_bit(
                               sample_for_i2s_left,
                               sample_for_i2s_right,
                               bit_count_q,
                               sample_width_sync);
        end else begin
            bclk_q <= 1'b1;

            if (bit_count_q == 6'd0) begin
                sample_left_q          <= slv_reg0;
                sample_right_q         <= slv_reg1;
                current_latch_status_q <= !current_latch_status_q;
            end
        end
    end else begin
        bclk_phase_acc_q <= bclk_phase_sum;
    end
end

Mute tidak mematikan clock, tetapi mengganti sampel yang akan diserialisasi menjadi nol.

wire [31:0] sample_for_i2s_left  = mute_sync ? 32'd0 : sample_left_q;
wire [31:0] sample_for_i2s_right = mute_sync ? 32'd0 : sample_right_q;

Pendekatan ini dipilih karena clock tetap stabil ketika mute aktif, sehingga DAC tidak kehilangan lock dan transisi kembali ke audio aktif menjadi lebih halus. Setelah seluruh proses serialisasi selesai, keluaran fisik dihubungkan secara langsung.

assign i2s_mclk = mclk_q;
assign i2s_ws   = ws_q;
assign i2s_bclk = bclk_q;
assign i2s_data = data_q;

Reset menggunakan aktif rendah dan membersihkan semua state penting, termasuk akumulator, penghitung bit, sampel latch, dan bit status. Di sisi integrasi, sinyal dan tidak dipakai secara fungsional, namun tetap diterima untuk kompatibilitas pin AXI.

wire _unused_ok = S_AXI_AWPROT[0] ^ S_AXI_AWPROT[1] ^ S_AXI_AWPROT[2] ^
                  S_AXI_ARPROT[0] ^ S_AXI_ARPROT[1] ^ S_AXI_ARPROT[2];

### Implementasi Integrasi pada Vivado Block Design

Integrasi ke Vivado dilakukan dengan mempertahankan nama modul pada wrapper, menggunakan parameter lebar bus standar, dan menghubungkan core ke AXI interconnect serta pin keluar PMOD/DAC. Pada level Block Design, IP ini menerima clock sistem dari prosesor dan memancarkan clock I2S langsung dari internal NCO.

Rangkaian reset sistem yang digunakan pada Block Design Vivado.

Koneksi pin PMOD FPGA ke modul DAC PCM5102A.

Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 menjelaskan konteks integrasi hardware. Reset sistem memastikan IP berada pada keadaan stabil saat inisialisasi, sedangkan wiring PMOD menunjukkan hubungan fisik antara keluaran I2S dan DAC audio.

## Implementasi Firmware

Firmware merupakan bagian yang menghasilkan sampel audio uji dan mengendalikan IP I2S melalui register memory-mapped. Di implementasi akhir ini, firmware tidak hanya menulis data, tetapi juga menyinkronkan penulisan sampel dengan status latch hardware dan menyediakan antarmuka UART untuk mengubah parameter runtime.

### Struktur Program

Struktur program dimulai dari definisi base address, register offset, macro bitfield, variabel state global, helper function, handler UART, dan loop utama.

#if defined(XPAR_I2S_DDS_0_BASEADDR)
#define I2S_BASE XPAR_I2S_DDS_0_BASEADDR
#elif defined(XPAR_I2S_0_BASEADDR)
#define I2S_BASE XPAR_I2S_0_BASEADDR
#else
#error "Cannot find I2S base address in xparameters.h"
#endif

#define DATA_LEFT   (I2S_BASE + 0x00U)
#define DATA_RIGHT  (I2S_BASE + 0x04U)
#define CONTROL     (I2S_BASE + 0x08U)
#define STATUS_REG  (I2S_BASE + 0x0CU)

Makro tersebut harus identik dengan register map RTL agar transaksi AXI4-Lite yang dilakukan firmware dipetakan ke register yang benar. Pendekatan ini membuat firmware tetap fleksibel terhadap perubahan nama instance IP pada .

#define CTRL_ENABLE      (1U << 0)
#define CTRL_MUTE        (1U << 1)
#define CTRL_WIDTH(w)    (((uint32_t)((w) >= 32U ? 0U : ((w) & 0x1FU))) << 2U)
#define CTRL_RATE(hz)    (((uint32_t)(hz) & 0x000FFFFFU) << 7U)

Makro mengimplementasikan konvensi yang sama dengan RTL, yaitu nilai 0 pada field lebar sampel berarti 32 bit. Hal ini penting agar firmware dan RTL menafsirkan register secara konsisten.

### Inisialisasi Periferal

Program utama melakukan inisialisasi platform, validasi nilai awal, penulisan sampel nol, dan penerapan kontrol awal.

int main(void)
{
    init_platform();
    xil_printf("\r\n=== I2S Software DDS Source ===\r\n");

    g_sample_rate_hz = clamp_sample_rate(g_sample_rate_hz);
    g_width = clamp_width(g_width);
    write_channels(0U);
    apply_control();
    g_last_frame_bit = frame_status_bit();
    print_state();
    while (1) {
        uint32_t frame_bit = frame_status_bit();

        if (g_enable && frame_bit != g_last_frame_bit) {
            g_last_frame_bit = frame_bit;
            stream_software_dds_sample();
        }

        if (!XUartLite_IsReceiveEmpty(STDIN_BASEADDRESS))
            handle_key((uint8_t)XUartLite_RecvByte(STDIN_BASEADDRESS));
    }

    cleanup_platform();
    return 0;

Urutan tersebut menunjukkan bahwa firmware memastikan konfigurasi aman sebelum streaming dimulai. Sampel data ditulis nol terlebih dahulu, lalu kontrol diterapkan, dan status frame awal dibaca agar sinkronisasi berikutnya memiliki referensi yang benar.

### Konfigurasi Register I2S

Firmware membentuk sebuah control word dari state global, lalu menulisnya ke register . Fungsi ini menjadi titik utama interaksi firmware dengan IP.

static uint32_t control_word(void)
{
    uint32_t ctrl = 0U;
    if (g_enable)
        ctrl |= CTRL_ENABLE;
    if (g_mute)
        ctrl |= CTRL_MUTE;
    ctrl |= CTRL_WIDTH(g_width);
    ctrl |= CTRL_RATE(g_sample_rate_hz);
    return ctrl;
}

static void apply_control(void)
{
    uint32_t ctrl = control_word();
    Xil_Out32(CONTROL, ctrl);
    xil_printf("   CTRL = 0x%08lX\r\n", (unsigned long)ctrl);
}

Penulisan register ini tidak hanya mengaktifkan output, tetapi juga mengubah sample rate, mute, dan lebar sampel pada RTL. Dengan demikian, satu transaksi AXI4-Lite cukup untuk memperbarui seluruh mode operasional I2S.

static uint32_t frame_status_bit(void)
{
    return Xil_In32(STATUS_REG) & 1U;
}

Bit ini dipakai sebagai sinyal sinkronisasi sederhana antara software dan hardware. Ketika bit berubah, berarti RTL sudah masuk awal frame stereo baru dan siap menerima sampel berikutnya.

### Pembangkitan Data Audio

Firmware menghasilkan sampel audio menggunakan software DDS. Tabel sinus 32 titik dipakai agar pembangkitan tetap ringan tanpa floating point berat.

static const int16_t SINE[32] = {
         0,   6393,  12539,  18204,  23170,  27245,  30273,  32137,
     32767,  32137,  30273,  27245,  23170,  18204,  12539,   6393,
         0,  -6393, -12539, -18204, -23170, -27245, -30273, -32137,
    -32767, -32137, -30273, -27245, -23170, -18204, -12539,  -6393
};

Sebelum ditulis ke register audio, sampel disesuaikan dengan lebar bit yang sedang aktif.

static uint32_t pack_sample(int16_t sample)
{
    int32_t value = (int32_t)sample;

    if (g_width >= 32U)
        value <<= 16;
    else if (g_width > 16U)
        value <<= (g_width - 16U);
    else if (g_width < 16U)
        value >>= (16U - g_width);

    return (uint32_t)value;
}

Fungsi kemudian menulis sampel ke dan . Jika atau aktif, firmware mengirim nol. Jika routing kanal diubah, firmware dapat mengirim data hanya ke kanal kiri atau kanan.

static void write_channels(uint32_t sample)
{
    uint32_t left = sample;
    uint32_t right = sample;

    if (!g_enable || g_mute) {
        left = 0U;
        right = 0U;
    } else {
        if (g_channel == CH_RIGHT)
            left = 0U;
        if (g_channel == CH_LEFT)
            right = 0U;
    }

    Xil_Out32(DATA_LEFT, left);
    Xil_Out32(DATA_RIGHT, right);
}

Penghasilan sampel nada dilakukan oleh software DDS. Frekuensi nada dihitung dari perbandingan frekuensi target terhadap frekuensi sampling aktif, kemudian phase accumulator diperbarui setiap frame.

static void stream_software_dds_sample(void)
{
    uint32_t step = (uint32_t)(((uint64_t)g_tone_freq_hz << 32) / g_sample_rate_hz);
    int16_t sample = g_square
                   ? (g_phase & 0x80000000U ? (int16_t)AMPLITUDE : (int16_t)-AMPLITUDE)
                   : (int16_t)(((int32_t)SINE[g_phase >> 27] * AMPLITUDE) / 32767);

    write_channels(pack_sample(sample));
    g_phase += step;
}

Teknik ini dipilih karena sederhana, deterministik, dan cukup presisi untuk pengujian audio. Pada tingkat implementasi sistem, firmware menghasilkan konten audio, sedangkan RTL hanya mengurus timing serialisasinya.

### Runtime Control Flow

Loop utama firmware membaca status frame dari hardware, menulis sampel baru ketika bit toggle berubah, dan secara paralel memproses input UART.

while (1) {
    uint32_t frame_bit = frame_status_bit();

    if (g_enable && frame_bit != g_last_frame_bit) {
        g_last_frame_bit = frame_bit;
        stream_software_dds_sample();
    }

    if (!XUartLite_IsReceiveEmpty(STDIN_BASEADDRESS))
        handle_key((uint8_t)XUartLite_RecvByte(STDIN_BASEADDRESS));
}

Urutan ini menunjukkan bahwa firmware tidak bergantung pada atau delay kasar. Penulisan sampel disinkronkan dengan hardware melalui polling status frame, sehingga laju update mengikuti boundary frame I2S.

static void handle_key(uint8_t ch)
{
    uint8_t lower = (uint8_t)tolower((int)ch);
    xil_printf("%c\r\n", (char)ch);

    switch (lower) {
        case 's': set_wave_square(!g_square); break;
        case '4': set_sample_rate(48000U); break;
        case '5': set_sample_rate(44100U); break;
        case '6': set_sample_rate(96000U); break;
        case 'w': set_width(16U); break;
        case 'x': set_width(24U); break;
        case 'y': set_width(32U); break;
        case 'e': set_enable(!g_enable); break;
        case 'm': set_mute(!g_mute); break;
        case 'l': set_channel(CH_LEFT); break;
        case 'r': set_channel(CH_RIGHT); break;
        case 'b': set_channel(CH_BOTH); break;
        case '?': print_state(); break;
        default: break;
    }
}

Fungsi setter yang dipanggil dari handler ini memperbarui state firmware, menulis ulang register kontrol, dan memastikan nilai yang dikirim ke hardware sudah divalidasi.

static void set_sample_rate(uint32_t hz)
{
    g_sample_rate_hz = clamp_sample_rate(hz);
    xil_printf(">> %-14s = %lu Hz\r\n", "SAMPLE RATE", (unsigned long)g_sample_rate_hz);
    apply_control();
    g_last_frame_bit = frame_status_bit();
}

static void set_enable(uint8_t value)
{
    g_enable = value ? 1U : 0U;
    xil_printf(">> %-14s = %u\r\n", "ENABLE", (unsigned)g_enable);
    apply_control();
    if (!g_enable)
        write_channels(0U);
    g_last_frame_bit = frame_status_bit();
}

### Pengujian dan Validasi

Pengujian firmware dilakukan melalui antarmuka UART dan observasi register serta keluaran audio. Program menampilkan status runtime ke terminal agar konfigurasi yang aktif dapat diverifikasi secara langsung.

static void print_state(void)
{
    xil_printf("\r\n=============================\r\n");
    xil_printf("  I2S Software DDS Test\r\n");
    xil_printf("=============================\r\n");
    xil_printf(">> %-14s = %u\r\n", "ENABLE", (unsigned)g_enable);
    xil_printf(">> %-14s = %s\r\n", "MUTE", g_mute ? "1 (silence)" : "0 (audio)");
    xil_printf(">> %-14s = %s\r\n", "WAVE", g_square ? "Square" : "Sine");
    xil_printf(">> %-14s = %u Hz\r\n", "TONE FREQ", (unsigned)g_tone_freq_hz);
    xil_printf(">> %-14s = %lu Hz\r\n", "SAMPLE RATE", (unsigned long)g_sample_rate_hz);
    xil_printf(">> %-14s = %u bit\r\n", "SAMPLE WIDTH", (unsigned)g_width);
    xil_printf(" L/R/B  left/right/both channels\r\n");
    xil_printf(" ?      show this menu\r\n");
    xil_printf("=============================\r\n");
}

Pencetakan nilai setelah penulisan register juga memudahkan validasi bitfield terhadap register map RTL.

static void apply_control(void)
{
    uint32_t ctrl = control_word();
    Xil_Out32(CONTROL, ctrl);
    xil_printf("   CTRL = 0x%08lX\r\n", (unsigned long)ctrl);
}

Pengujian yang dilakukan dengan beberapa kombinasi sample rate, lebar sampel, mute, dan routing kanal menunjukkan bahwa hubungan antara firmware dan RTL berjalan sesuai desain. Pada saat firmware menulis sampel, RTL melatch sampel di awal frame berikutnya, lalu toggle status dibaca kembali oleh firmware sebagai penanda bahwa data sebelumnya telah dikonsumsi.

## Ringkasan Implementasi

Realisasi akhir IP I2S dibangun sebagai periferal AXI4-Lite empat register dengan clock generator berbasis NCO, serializer Philips I2S, mekanisme latch sampel, enable dan mute, serta status toggle sebagai sinkronisasi firmware. Firmware pada bertugas menghasilkan audio uji, menulis register kontrol dan data, serta menyediakan antarmuka UART untuk validasi runtime. Dengan pembagian tugas tersebut, sistem menjadi sederhana, deterministik, dan sesuai dengan source code yang benar-benar diimplementasikan.

# Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil pengujian fungsional sistem IP I2S Transmitter yang dikembangkan, mencakup verifikasi timing protokol, analisis akurasi frekuensi sampling, identifikasi dan perbaikan bug firmware, serta pengujian integrasi dengan blok pemrosesan sinyal digital eksternal. Seluruh pengukuran dilakukan pada perangkat keras target Basys3 (FPGA Artix-7 XC7A35T) menggunakan osiloskop digital untuk sinyal analog dan capture timing digital untuk sinyal internal.

## Pengujian Sinyal I2S

Verifikasi timing dilakukan dengan mengamati sinyal , , dan melalui capture timing internal dari desain RTL. Sinyal internal , , , dan dipantau agar seluruh relasi timing antar sinyal dapat diamati dalam satu domain waktu yang konsisten.

| Sinyal BCLK, WS, dan DATA pada satu frame stereo penuh (64 BCLK). | Perilaku penghitung bit (bit_count_q) selama satu frame stereo. | Pembangkitan strobe bclk_en_w oleh clock divider tiga-bit. |
| --- | --- | --- |

Tangkapan timing internal I2S: frame stereo, penghitung bit, dan clock divider.

Hasil pengamatan pada Gambar 5.4 mengonfirmasi empat properti timing Philips I2S  terpenuhi:

- Satu frame stereo terdiri atas tepat 64 pulsa BCLK (32 slot kiri, 32 slot kanan).

- Transisi WS terjadi bersamaan dengan bit pertama setelah batas frame, yaitu bit delay bernilai nol.

- Bit pertama setelah setiap transisi WS selalu bernilai nol (one-cycle Philips delay).

- Penghitung bit (bit_count_q) kembali ke nol tepat di batas frame stereo, memastikan sinkronisasi awal kanal kiri pada setiap frame.

## Analisis Frekuensi Sampling

Frekuensi sampling dikonfigurasi melalui kombinasi bit dan pada register . Dua sumber clock dari MMCM menyediakan referensi untuk keluarga 48 kHz (24,576 MHz) dan 44,1 kHz (22,579 MHz). Clock yang aktif dipilih oleh logika seleksi clock internal berdasarkan bit , sedangkan menentukan faktor pembagi BCLK sehingga menghasilkan empat nilai Fs standar.

Tabel 5.1 menunjukkan hasil pengukuran frekuensi WS menggunakan multimeter digital untuk setiap konfigurasi. Nilai phase increment (Δθ) yang tercantum mengacu pada implementasi NCO desimal pada versi RTL yang mendukung Fs arbitrer sebagai validasi tambahan terhadap akurasi metode.

Hasil validasi frekuensi sampling pada empat mode standar dan dua frekuensi non-standar.

| Target Fs (Hz) | Δθ | Terukur (Hz) | Error (Hz) | Error (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.000 (non-std) | 2.748.779 | 9.999,98 | −0,02 | −0,0002 |
| 12.345 (non-std) | 3.393.368 | 12.344,95 | −0,05 | −0,0004 |
| 44.100 | 12.122.115 | 44.099,92 | −0,08 | −0,0002 |
| 48.000 | 13.194.139 | 47.999,95 | −0,05 | −0,0001 |
| 96.000 | 26.388.279 | 95.999,91 | −0,09 | −0,0001 |

Deviasi frekuensi aktual terhadap target nominal sangat kecil dengan error relatif di bawah 0,001% pada seluruh konfigurasi yang diuji. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi MMCM dengan logika seleksi clock internal dan pembagi integer menghasilkan akurasi Fs yang jauh melampaui kebutuhan standar audio.

## Validasi Audio pada Berbagai Frekuensi Sampling

Pengujian fungsional dilakukan dengan memutar nada sinus menggunakan firmware berbasis DDS perangkat lunak (software DDS) pada empat mode Fs standar secara bergantian. Peralihan Fs dilakukan secara langsung melalui penulisan bit dan pada register tanpa reset hardware.

DAC PCM5102A berhasil melakukan lock pada setiap transisi Fs secara instan tanpa menghasilkan distorsi pitch maupun audio pop yang terdengar pada headset. Hasil ini mengonfirmasi bahwa mekanisme penghentian stream yang bersih (clean frame boundary) saat peralihan bekerja sebagaimana dirancang, sehingga DAC tidak menerima frame yang terpotong di tengah.

## Identifikasi dan Perbaikan Bug Firmware

Selama tahap integrasi perangkat keras ditemukan dua bug pada firmware () yang memengaruhi kualitas audio dan akurasi frekuensi nada. Keduanya berhasil diidentifikasi dan diperbaiki sebelum pengambilan data final.

### Bug 1: Masker Bit Merusak Bit Tanda Sampel

Gejala. Gelombang audio terdengar terdistorsi dengan amplitudo asimetris antara setengah siklus positif dan negatif.

Penyebab. Operasi masker bitwise pada sampel int16_t dilakukan setelah pengeseran kiri ke posisi bit slot 24-bit. Masker berbasis lebar bit ((1 << g_width) - 1) memotong bit tanda MSB hasil pengeseran, sehingga sampel negatif kehilangan bit tandanya dan diinterpretasikan sebagai nilai besar positif oleh DAC.

Solusi. Masker dihapus. Sampel int16_t di-cast ke int32_t sebelum pengeseran agar ekstensi tanda terjaga, kemudian dikirim langsung ke register data tanpa pemotongan bit tanda.

### Bug 2: Timing Loop Berbasis usleep()

Gejala. Frekuensi nada keluaran tidak stabil (jitter tinggi) dan konsisten lebih rendah dari target. Pada mode 48 kHz firmware yang menggunakan usleep(20) seharusnya menghasilkan rate 50.000 sampel/s, namun overhead fungsi usleep() menyebabkan rate aktual lebih rendah sehingga frekuensi nada ikut turun.

Penyebab. Fungsi usleep() pada MicroBlaze bare-metal memiliki resolusi dan akurasi yang bergantung pada implementasi BSP, dan tidak tersinkronisasi dengan transisi frame hardware I2S.

Solusi. Penulisan sampel disinkronkan dengan sinyal latch hardware menggunakan status-bit polling pada bit (Listing [lst:ch5-timing-fix]). Firmware menunggu perubahan bit latch sebelum menulis sampel berikutnya, sehingga laju transfer data secara fisik mengikuti clock hardware tanpa overhead fungsi tunda.

while (1) {
		/* Tunggu sinyal latch baru dari hardware (toggle setiap frame) */
		while (Xil_In32(STATUS_REG) == g_last_status);
		g_last_status = Xil_In32(STATUS_REG);
		
		/* Kirim sampel tepat setelah hardware siap menerima */
		stream_software_dds_sample();
	}

### Variabel dan Fungsi Kunci Firmware

Fungsionalitas utama firmware dikendalikan melalui beberapa komponen berikut:

- — akumulator fase 32-bit untuk DDS perangkat lunak; bertambah sebesar phase step setiap sampel.

- — menyimpan nilai Fs aktif; digunakan untuk menghitung phase step agar akurasi frekuensi nada tidak bergantung pada mode Fs yang dipilih.

- — membaca bit[0] register yang direfleksikan dari sinyal toggle mclk_latch_toggle_q di domain audio; digunakan sebagai sinyal sinkronisasi.

- — melakukan penskalaan dan pengeseran sampel sesuai lebar bit yang aktif tanpa memotong bit tanda.

- — mengemas seluruh bit konfigurasi ke dalam satu nilai 32-bit dan menulis ke register dalam satu transaksi AXI4-Lite.

## Verifikasi Setelah Perbaikan Firmware

### Akurasi Frekuensi Nada

Nada sinus diuji pada tiga frekuensi target (1 kHz, 2 kHz, dan 5 kHz) dengan mode Fs 48 kHz sebagai basis pengukuran. Gambar 5.5–5.7 menunjukkan keluaran audio analog yang diukur pada LOUT DAC PCM5102A menggunakan osiloskop.

Keluaran osiloskop: nada sinus 1 kHz pada Fs=48 kHz.

Keluaran osiloskop: nada sinus 2 kHz pada Fs=48 kHz.

Keluaran osiloskop: nada sinus 5 kHz pada Fs=48 kHz.

Bentuk gelombang sinus pada ketiga frekuensi menunjukkan amplitudo yang stabil dan simetris tanpa distorsi yang terlihat, mengonfirmasi bahwa perbaikan bug bit tanda telah menyelesaikan masalah asimetri amplitudo yang sebelumnya ditemukan.

### Fungsionalitas Bit Kontrol

Pengujian bit dan dilakukan dengan mengamati respons sinyal analog pada LOUT/ROUT (Gambar 5.8).

| ENABLE = 0: seluruh keluaran mati. | ENABLE = 1: keluaran aktif. |  | MUTE = 0: audio normal. | MUTE = 1: audio senyap, clock tetap berjalan. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Verifikasi fungsionalitas bit ENABLE dan MUTE pada keluaran audio analog.

Hasil menunjukkan bahwa = 0 menghentikan seluruh sinyal keluaran termasuk BCLK dan WS, sesuai perilaku yang dirancang dalam RTL. = 1 mematikan audio dengan memaksa jalur data ke nol, namun BCLK dan WS tetap berjalan sehingga DAC PCM5102A mempertahankan kondisi locked dan tidak memerlukan waktu lock ulang saat audio diaktifkan kembali.

Setelah perbaikan bug bit tanda, kanal kiri (L) dan kanan (R) menghasilkan bentuk gelombang sinus yang identik dan seimbang (Gambar 5.9).

Keluaran stereo setelah perbaikan: kanal L dan R simetris dan identik.

## Verifikasi Integrasi dengan Filter Digital

### Modul RTL i2s_filter_bridge

IP i2s_0 menerima sampel PCM melalui register AXI4-Lite dan menghasilkan aliran serial I2S, sedangkan modul filter_coeff memakai antarmuka paralel 16 bit berupa x_in, valid, dan y_out. Kedua antarmuka tersebut tidak dapat dihubungkan dengan sebuah net pada block design. Penelitian ini menambahkan modul i2s_filter_bridge pada keluaran serial IP I2S tanpa mengubah RTL IP I2S maupun RTL filter.

Pada tepi naik BCLK, bridge mendeteksi transisi WS, membuang satu bit tunda sesuai format Philips I2S, lalu menggeser 16 bit payload ke register sampel. Bridge membangkitkan left_valid atau right_valid setelah menerima satu word kanal. Block design memakai dua instans filter_coeff agar kanal kiri dan kanan memiliki state biquad yang terpisah.

Bridge menyimpan keluaran filter dan mengirimkannya pada frame berikutnya melalui i2s_data_out. Proses serialisasi memperbarui SDATA pada tepi turun BCLK agar DAC membaca nilai yang stabil pada tepi naik. Jalur MCLK, BCLK, dan WS menggunakan koneksi tembus; bridge hanya mengganti SDATA dengan data hasil filter. Konsekuensinya, integrasi menambah latensi satu frame stereo tanpa mengubah frekuensi sampling atau relasi fase antarsinyal I2S.

Tiga switch pemilih koefisien berasal dari pin FPGA yang asinkron terhadap clock sistem. Dua tingkat flip-flop pada bridge menyinkronkan nilai switch sebelum kedua filter membacanya. Listing [lst:ch5-i2s-filter-bridge] memperlihatkan antarmuka dan bagian utama jalur data bridge.

module i2s_filter_bridge (
    input  wire               clk,
    input  wire               resetn,
    input  wire [2:0]         filter_sw_in,
    input  wire               i2s_bclk_in,
    input  wire               i2s_ws_in,
    input  wire               i2s_data_in,
    output reg                i2s_data_out,
    output reg                left_valid,
    output reg signed [15:0]  left_sample,
    input  wire signed [15:0] left_filtered,
    output reg                right_valid,
    output reg signed [15:0]  right_sample,
    input  wire signed [15:0] right_filtered
);

wire bclk_rise =  i2s_bclk_in & ~bclk_d;
wire bclk_fall = ~i2s_bclk_in &  bclk_d;

always @(posedge clk) begin
    if (!resetn) begin
        left_valid  <= 1'b0;
        right_valid <= 1'b0;
        i2s_data_out <= 1'b0;
    end else begin
        bclk_d      <= i2s_bclk_in;
        left_valid  <= 1'b0;
        right_valid <= 1'b0;

        /* Deserialisasi: abaikan bit tunda, ambil 16 bit payload. */
        if (bclk_rise) begin
            if (i2s_ws_in != rx_ws) begin
                rx_ws      <= i2s_ws_in;
                rx_bit_pos <= 6'd0;
            end else if (rx_bit_pos < 6'd16) begin
                rx_shift   <= {rx_shift[14:0], i2s_data_in};
                rx_bit_pos <= rx_bit_pos + 6'd1;
                if (rx_bit_pos == 6'd15) begin
                    if (!i2s_ws_in) begin
                        left_sample <= {rx_shift[14:0], i2s_data_in};
                        left_valid  <= 1'b1;
                    end else begin
                        right_sample <= {rx_shift[14:0], i2s_data_in};
                        right_valid  <= 1'b1;
                    end
                end
            end
        end

        /* Serialisasi hasil filter pada tepi turun BCLK. */
        if (bclk_fall) begin
            if (i2s_ws_in != tx_ws) begin
                tx_ws        <= i2s_ws_in;
                tx_bit_pos   <= 6'd0;
                i2s_data_out <= 1'b0;
            end else if (tx_bit_pos < 6'd16) begin
                i2s_data_out <= i2s_ws_in
                              ? tx_right[15-tx_bit_pos]
                              : tx_left[15-tx_bit_pos];
                tx_bit_pos <= tx_bit_pos + 6'd1;
            end else begin
                i2s_data_out <= 1'b0;
            end
        end
    end
end
endmodule

Pengujian mengirim nada sinus 1 kHz dari firmware ke register data IP I2S. Capture timing menunjukkan pulsa left_valid dan right_valid muncul satu kali per kanal pada setiap frame, sedangkan BCLK dan WS pada sisi DAC tetap mengikuti keluaran IP I2S. Pengamatan keluaran DAC mengonfirmasi bahwa bridge mempertahankan batas kanal dan urutan bit selama filter memproses aliran audio.

Integrasi IP I2S dengan blok filter IIR pada Vivado Block Design.

## Analisis Penggunaan Sumber Daya dan Daya

Implementasi sistem SoC pada Basys3 menghasilkan penggunaan sumber daya yang efisien. Tabel 5.2 merangkum utilitas FPGA Artix-7 dari laporan implementasi Vivado, dan Gambar 5.11 menunjukkan ringkasan timing pasca-implementasi.

Ringkasan timing desain pasca-implementasi dari Vivado Timing Analyzer.

Ringkasan penggunaan sumber daya FPGA Artix-7 XC7A35T (Basys3).

| Resource | Utilized | Available | Utilization (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| LUT | 2.363 | 20.800 | 11,36 |
| LUTRAM | 108 | 9.600 | 1,13 |
| FF | 2.412 | 41.600 | 5,80 |
| BRAM | 32 | 50 | 64,00 |
| IO | 8 | 106 | 7,55 |
| MMCM | 1 | 5 | 20,00 |

| Persentase utilitas resource FPGA. | Estimasi konsumsi daya sistem. |
| --- | --- |

Analisis implementasi fisik pada FPGA Basys3.

Penggunaan LUT sebesar 11,36% dan FF sebesar 5,80% mengindikasikan bahwa IP I2S beserta SoC MicroBlaze V memiliki jejak logika yang kecil dan masih menyisakan kapasitas yang signifikan untuk ekspansi sistem di masa mendatang. Penggunaan BRAM sebesar 64% terutama disumbang oleh memori program MicroBlaze dan tabel koefisien filter IIR, bukan oleh IP I2S sendiri. Estimasi Vivado Power Analyzer menunjukkan konsumsi daya dinamis sistem sekitar 81 mW, menjadikan desain ini sesuai untuk aplikasi sistem tersemat berdaya rendah.

## Pembahasan terhadap Tujuan Penelitian

### Perubahan Frekuensi Sampling

Pengujian pada empat mode Fs standar (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, dan 96 kHz) menunjukkan bahwa perubahan konfigurasi register langsung memengaruhi timing BCLK dan WS secara real-time tanpa memerlukan reset hardware (Gambar 5.15).

| LRCK 44,1 kHz | LRCK 48 kHz | LRCK 88,2 kHz | LRCK 96 kHz | BCLK 44,1 kHz | BCLK 48 kHz | BCLK 88,2 kHz | BCLK 96 kHz | LOUT/ROUT 44,1 kHz | LOUT/ROUT 48 kHz | LOUT/ROUT 88,2 kHz | LOUT/ROUT 96 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Perbandingan sinyal LRCK, BCLK, dan keluaran audio analog pada empat mode Fs standar.

Pada setiap mode, frekuensi WS yang terukur sesuai dengan nilai Fs target sesuai Tabel 5.1, dan frekuensi BCLK mengikuti relasi fBCLK=64×Fs sebagaimana ditetapkan oleh protokol Philips I2S.

### Variasi Lebar Data Sampel

Konfigurasi lebar bit (16, 24, dan 32 bit) mengubah letak bit valid yang dikirim di dalam slot 32-bit per kanal (Gambar 5.16). Bit payload dikirim MSB-first dimulai dari posisi satu setelah bit delay, diikuti oleh padding nol hingga akhir slot 32-bit.

| DATA 16 bit | DATA 24 bit | DATA 32 bit | BCLK 16 bit | BCLK 24 bit | BCLK 32 bit | Keluaran 16 bit | Keluaran 24 bit | Keluaran 32 bit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Efek variasi lebar data sampel terhadap sinyal serial DATA dan keluaran audio analog.

Perubahan lebar bit tidak memengaruhi timing BCLK atau WS karena slot per kanal tetap 32 BCLK. Perbedaan yang terlihat pada sinyal DATA adalah jumlah bit aktif yang membawa data sebelum slot diisi padding nol, yang bertambah seiring peningkatan lebar bit. Pada keluaran analog, perbedaan lebar bit tidak terlihat secara visual pada frekuensi 1 kHz karena resolusi DAC PCM5102A sudah jauh melampaui perbedaan antara 16 dan 24 bit pada amplitudo pengujian ini.

### Kontrol Kanal dan Status Mute

Pengujian rute kanal (left-only, right-only, both) dan status dikonfirmasi melalui pengamatan sinyal DATA, LRCK, dan keluaran analog (Gambar 5.17).

| DATA left-only | DATA right-only | DATA both | ENABLE = 0 | Keluaran left-only | Keluaran right-only | Keluaran ENABLE = 0 | Keluaran MUTE = 1 | LRCK left-only | LRCK right-only | LRCK both | LRCK saat MUTE = 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Validasi rute kanal, bit ENABLE, dan bit MUTE melalui sinyal digital dan keluaran analog.

Pada mode left-only, sinyal DATA aktif hanya saat WS = LOW (slot kiri) dan bernilai nol seluruhnya saat WS = HIGH (slot kanan). Kebalikannya terjadi pada mode right-only. Pada mode both, kedua slot membawa data identik. Perilaku ini sesuai dengan logika serialisasi pada fungsi i2s_next_serial_bit dalam RTL yang memilah sampel berdasarkan nilai bit_count_q[5].

## Perbandingan dengan Referensi Desain

Tabel 5.3 membandingkan fitur fungsional IP I2S Transmitter hasil penelitian ini dengan Xilinx LogiCORE I2S Transmitter  sebagai referensi standar industri.

Perbandingan fitur IP I2S Transmitter.

| Fitur | Xilinx LogiCORE I2S | Custom IP (Penelitian) |
| --- | --- | --- |
| Jumlah register | >15 register (0x00–0x64) | 4 register (0x00–0x0C) |
| Antarmuka data | AXI4-Stream | AXI4-Lite (direct register write) |
| Konfigurasi Fs | Divider statis / PLL eksternal | Seleksi clock internal + NCO desimal (arbitrary Fs) |
| Sinkronisasi | AXI-Stream backpressure / interupsi | Status-bit polling (latch toggle) |
| Jumlah kanal | 2, 4, 6, atau 8 | 2 (stereo) |
| Lisensi | Proprietary (Xilinx) | Open-source (vendor-agnostic logic) |
| Kompleksitas | Tinggi (AES status, multi-channel, dsb.) | Rendah (minimalis, fokus fungsi inti) |

Custom IP yang dirancang menawarkan kesederhanaan kontrol tanpa memerlukan DMA atau interkoneksi AXI4-Stream, dengan tetap memenuhi seluruh persyaratan fungsional audio stereo standar. Fitur pembangkitan Fs arbitrer berbasis NCO desimal memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki implementasi berbasis pembagi integer statis, sekaligus mempertahankan portabilitas tinggi karena logika utama tidak mengandung primitif vendor-spesifik.

## Keterbatasan Desain

Sebagai bagian dari pembahasan yang komprehensif, berikut adalah keterbatasan yang merupakan ruang lingkup yang telah ditetapkan pada Batasan Penelitian (Bab I):

- TX-only. IP dirancang sebagai transmitter dan tidak mencakup jalur penerima (RX) maupun mode full-duplex.

- Tanpa DMA. Transfer data dilakukan melalui programmed I/O berbasis register. Streaming audio kontinu memerlukan intervensi CPU setiap frame melalui mekanisme status-bit polling.

- Tanpa FIFO audio. Tidak terdapat buffer FIFO sehingga potensi underrun dikelola sepenuhnya oleh firmware. Pendekatan status-bit polling memitigasi risiko ini namun tidak menghilangkannya sepenuhnya pada kondisi CPU terbebani.

- Tanpa transfer berbasis interupsi. Firmware menggunakan model polling sinkron sehingga CPU tidak dapat menangani tugas lain selama streaming audio berlangsung.

- Bare-metal only. Pengujian dilakukan pada lingkungan bare-metal MicroBlaze V tanpa RTOS atau Linux. Integrasi ke ekosistem ASoC Linux merupakan pekerjaan masa mendatang.

Keterbatasan-keterbatasan ini menjadi landasan saran pengembangan yang diuraikan pada Bab VI, khususnya penambahan FIFO TX, mekanisme DMA berbasis AXI, dan integrasi Linux/ASoC.

# Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan

Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan IP core transmitter I2S  dengan antarmuka AXI4-Lite  pada SoC MicroBlaze V , board Basys3 , dan keluaran menuju PCM5102A . Berdasarkan hasil pada Bab IV, dapat disimpulkan:

- IP berhasil diintegrasikan sebagai peripheral AXI4-Lite dengan peta register aktif DATA_LEFT (0x00), DATA_RIGHT (0x04), CONTROL (0x08), dan STATUS (0x0C). Register CONTROL memuat bit ENABLE, MUTE, SAMPLE_WIDTH, dan SAMPLE_RATE_HZ, sedangkan STATUS[0] menyediakan indikator latch untuk sinkronisasi firmware.

- Aplikasi Vitis bare-metal dapat mengendalikan IP melalui memory-mapped I/O (Xil_Out32/Xil_In32) untuk inisialisasi register CONTROL dan pengisian sampel kanal kiri-kanan.

- Pengujian sinyal mengkonfirmasi sinyal BCLK (≈3,07 MHz), WS (≈48 kHz), dan DATA mengikuti mekanisme Philips I2S : 1-bit delay setelah setiap peralihan WS, 64 BCLK per frame stereo, dan MSB-first per kanal. Pada Fs=48 kHz, hubungan FBCLK=64×Fs dan FWS=Fs sesuai dengan pembangkitan detak berbasis DDS pada clock sistem 100 MHz.

- Validasi audio pada PCM5102A  berhasil menghasilkan keluaran suara yang dapat didengar. Tiga bug firmware yang ditemukan selama validasi — yaitu masker bit yang merusak tanda sampel, justifikasi sampel 32-bit yang tidak tepat, dan timing loop berbasis usleep yang tidak akumulatif — berhasil diidentifikasi dan diperbaiki seluruhnya di sisi firmware, tanpa perubahan pada RTL.

- Desain akhir proyek (i2s_1_0) menggunakan teknik DDS (Direct Digital Synthesis) untuk membangkitkan BCLK, WS, dan MCLK dari clock sistem 100 MHz, serializer Philips I2S yang sesuai spesifikasi , serta mekanisme shadow register dan status handshake. Arsitektur ini bersifat vendor-agnostic dan mendukung frekuensi sampling arbitrer hingga 195.312 Hz yang dapat dikonfigurasi melalui register SAMPLE_RATE_HZ.

## Saran

- Menambahkan FIFO TX dan mekanisme interrupt watermark agar prosesor dapat mengisi data secara efisien tanpa busy-wait dan mengurangi risiko underrun pada beban CPU tinggi.

- Mengganti pendekatan programmed I/O dengan DMA untuk streaming audio kontinu berdurasi panjang tanpa intervensi CPU.

- Menambahkan mekanisme diagnostik berbasis interrupt atau counter internal apabila FIFO/DMA sudah tersedia, sehingga pemantauan underrun tidak perlu mengubah antarmuka register inti yang ringkas.

- Mengembangkan dukungan mode RX atau ekstensi TDM/multi-channel untuk kebutuhan akuisisi dan pemrosesan audio yang lebih kompleks.

- Melakukan karakterisasi lanjutan terhadap akurasi frekuensi audio pada berbagai kondisi suhu dan beban, serta mempertimbangkan penggunaan PLL audio eksternal jika akurasi clock ≪100 ppm diperlukan.

- Mengintegrasikan IP ke dalam ekosistem Linux/ASoC sebagai langkah lanjutan menuju sistem audio yang dapat digunakan pada tingkat produk.

https://github.com/adakhaddad/thesi2s